a q u a w e l l    doo

11070 NOVI BEOGRAD,  ul. Autoput br.65

m.b.: 20201622    pib: 104652439

www.aquawell.co.yu

KORISNI SAVETI ZA UPOTREBU APARATA ZA VODU

- Pre pu{tanja u rad aparat mora biti u stanju mirovanja najmanje jedan sat pre priklju~enja na elektri~nu mre`u

- Pre uklju~ivanja aparata na elektri~nu mre`u, aparata mora obavezno biti napunjen vodom iz boce (kroz slavine mora pote}i voda)

- Tokom upotrebe aparat treba biti sme{ten u prostoriji dobrih klimatskih uslova (odmaknut od zida min.15 cm, odmaknut od izvora toplote, ne sme biti izlo`en direktnom uticaju sunca)

- Aparat je hladnjak te tako, ukoliko se u njemu nalazi voda, mora uvek biti uklju~en u elektri~nu mre`u

- Greja~ za vru}u vodu (crveni prekida~ na zadnjoj strain aparata) sme se uklju~ivati tek kada na slavine pote~e voda. Ako u boci za vodu nema vode obavezno isklju~iti greja~ vode (crveni prekida~) do stavljanja pune boce sa vodom na aparat, jer u suprotnom greja~ }e pregoreti

- Aparat mora biti u vertikalnom polo`aju svo vreme kori{tenja ili u toku transporta, kao i svaki drugi rashladni ure|aj

- Temperatura vru}e vode u aparatu je oko 95*C pa je potreban oprez prilikom upotrebe. Mogu}e je ugraditi sigurnosnu slavinu koja omogu}uje nesmetano kori{tenje aparata i u blizini dece

- Punu i praznu ambala`u treba odgovaraju}e skladi{titi i ~uvati a nakon upotrebe ne uklanjati originalan zatvara~ sa boce.

- Ako korisnik odlu~i napraviti du`u pauzu u kori{}enju aparata ({kole, vrti}i, vikenda{i…), aparat se mora isklju~iti iz elektri~ne mre`e, boca se skida sa aparata, iz aparata se mora ispustiti sva voda (preko slavine na pole|ini aparata), obrisati i prekriti nekom ~istom navlakom.

- Prilikom ponovnog uklju~ivanja aparata nakon du`eg razdoblja, neophodno je izvr{iti sevisiranje i ~i{}enje aparata

- Ako je aparat uklju~en a ne koristi se nekoliko dana, pre ponovne upotrebe treba ispustiti 2-3 ~a{e vode

- Kod zamene prazne boce na aparatu sa punom preporu~ljivo je spoljnu kontaktnu povr{inu na aparatu i boci prebisati krpicom, po mogu}nosti natopljenom alkoholom

SERVISIRANJE I ^I[]ENJE APARATA ZA VODU

- Preporu~ujemo ~i{}enje (sanitizaciju) aparata svaka tri meseca, zbog mikrobiolo{ke i zdravstvene ispravnosti vode i aparata.

- Na svakom aparatu se vodi evidencijska kartica o izvr{enim sanitizacijama, i o narednim kako bi korisnik mogao kontrolisati

- Sanitizacija aparata se vr{i na mestu upotrebe dok se servis aparata vr{i kod ovla{}eng servisera i zbog toga se vr{i zamena aparata predvi|enog za servisiranje novim, kako bi ga potro{a~ moga nesmetano koristiti bez prekida

- Prirodne izvorske vode u svom sastavu imaju odre|enu koli~inu minerala pa je prilikom grejanja vode mogu}e talo`enje istih. Takav mineralni talog dokazuje da je voda prirodna i da nije hemijski tretirana prilikom proizvodnje i pakovanja.

- Samo kontinuirano ~i{}enje aparata garantuje visoki kvalitet i ispravnost proizvoda

Kontakt telefoni:

Beograd: 	063 440 812, 011/ 377 42 92

Novi sad: 	063 440 912, 021/ 823 348